Автоматизированная система управления Охлаждением
Прибор управления DIGICITY

Паспорт

на 16 листах

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к паспорту

| ФИО | Должность | Подпись, дата |
| --- | --- | --- |

Настоящий паспорт является частью сопроводительной эксплуатационной документации на автоматизированную систему управления охлаждением (далее – АСУО). Документ предназначен для ознакомления с конструкцией и техническими данными прибора управления DIGICITY, входящего в состав АСУО, и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации изделия.

В связи с постоянным процессом усовершенствования изделия, повышающим его надежность, в конструкцию изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

1.	Общие указания                                                                      5

2.	Основные сведения об изделии                                        6

3.	Основные характеристики АСУО                                       7

4.	Общие указания                                                                      8

4.1 Сведения о монтаже оборудования                                9

4.2 Сведения об упаковке и сроке гарантии                        9

4.3 Требования к условиям хранения                                    10

4.4 Указания по технике безопасности                                  10

4.5 Требования к обслуживающему персоналу                  11

4.6 Техническое обслуживание ПУ                                         11

4.7 Сведения об утилизации                                                    12

5.	Гарантии производителя (поставщика)                         12

Приложение 1. Таблица отметок о проведении технического обслуживания                                                                                   14

Приложение 2. Особые отметки                                                  15

Приложение 3. Лист регистрации изменений                        16

Приложение 4. Схема электрических соединений

Приложение 5. Спецификация прибора управления

- Общие указания

Автоматизированная система управления охлаждением (далее – АСУО) предназначена для решения следующих задач:

организация бесперебойного включения и отключения приточно-вытяжных вентиляторов с центрального диспетчерского пункта (далее – ЦДП) в ручном и автоматизированном режимах.

частотное регулирование системы охлаждения в режиме реального времени

обеспечение диагностики состояния системы охлаждения и силового оборудования и предоставление данных диспетчеру;

оперативная выдача сообщений об аварии с указанием места аварии, отказавшего оборудования и выдачи рекомендаций диспетчеру.

Прибор управления DigiCity (далее – ПУ) предназначен для работы в составе системы АСУО и выполняет функции автоматизированного дистанционного управления системой охлаждения, сбора и передачи диагностической информации.

Прибор управления изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 27.90.40-004-42349484-2023 «Приборы управления DIGICITY».

Основные сведения об изделии

Изделие для автоматизированной системы управления охлаждения (АСУО), прибор управления DigiCity

Заводской номер №_______________________

Контролер ОТК___________________________

(подпись)                                                                   М.П.

изготовлено ____________________ на предприятии ООО «ПРОЭНЕРДЖИ», Адрес: 115088, город Москва, 1-й Автозаводский проезд, дом 4, к 1, офис 32. Контактные данные: +7 (495) 136-42-78, office@digicity.io.

Соответствует техническим требования предприятия изготовителя и признан годным к эксплуатации.

- Основные характеристики АСУО

| № | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Система электроснабжения шкафа | 1-фазная |
|  | Номинальное напряжение главной цепи (Uном), В | 220 |
|  | Напряжение цепей управления, В | 220 |
|  | Потребляемая мощность, до | 100 Вт |
|  | Установленный рабочий диапазон напряжения | от 0.9 до 1,1 Uном |
|  | Номинальное значение частоты, Гц | 50 |
|  | Номинальное напряжение изоляции, В | 660 |
|  | Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP54 |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 |
|  | Тип заземления по ГОСТ 30331.2-95/ГОСТ Р 50571.2-94 | TN-C-S |
|  | Тип передачи данных | GSM/GPRS 4G/LTE Ethernet |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +70 |
|  | Срок службы, лет | 10 |
|  | Масса, не более, кг | 10 |
|  | Габаритные размеры, не более В х Ш х Г, мм | 400 х 400 х 180 |

- Общие указания

Настоящий паспорт является неотъемлемой принадлежностью аппаратуры и передается вместе с ней.

Записи в паспорте следует производить чернилами или пастой черного, фиолетового или синего цветов и заверять подписью лица, руководящего работами. Исправления должны быть оформлены записью, подтверждены подписью лица, ответственного за ведение паспорта и скреплены печатью или штампом ОТК. Подчистки в записях не допускаются.

За сохранность, правильность и своевременность ведения паспорта отвечает лицо, за которым закреплено изделие.

Правильность и своевременность заполнения паспорта контролируют должностные лица эксплуатирующей организации.

В раздел «Особые отметки» вносят сведения, для которых в паспорте не предусмотрены соответствующие разделы, в том числе:

повторные заключения о пригодности к эксплуатации аппаратуры, рекламированной после ремонта, доработки и перепроверки;

сведения о IР-адресах оборудования.

Повторное заключение подписывают те же должностные лица, что и первичное.

- 4.1 Сведения о монтаже оборудования

Шкаф управления поставляется полностью готовым к подключению и прошедшим тестирование на заводе-изготовителе. Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом.

Прибор управления необходимо устанавливать в вертикальном положении, в месте, удобном для обслуживания. Подключить к шкафу питающие и отходящие линии согласно схеме, идущей в комплекте с ПУ.  По окончании монтажных и пуско-наладочных работ дверь шкафа должна быть закрыта на замок ключом. Ключ должен находиться только у допущенного к управлению персонала.

Необходимо убедиться, что электропитание соответствует данным паспорта.  Корпус шкафа должен быть надежно закреплен и подключен к заземлению. При вводе в эксплуатацию ПУ необходимо ознакомиться с паспортом контроллера DigiCity.

- 4.2 Сведения об упаковке и сроке гарантии

Изделие упаковано согласно требованиям ТУ 27.90.40-004-42349484-2023 «Приборы управления DIGICITY».

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается согласно договору № _____________________________________________.

- 4.3 Требования к условиям хранения

ПУ должен храниться в складских помещениях потребителя (поставщика) в соответствии с требованиями:

Температура окружающего воздуха от -40 до +70°С.

Относительная влажность воздуха 95% при температуре 30°С.

- 4.4 Указания по технике безопасности

Все работы с аппаратурой в процессе эксплуатации (транспортирование, хранение, периодическая проверка, испытания и др.) должны проводиться только согласно эксплуатационной документации при строгом соблюдении мер безопасности. При выполнении работ должны строго соблюдаться требования ПТБ, ПУЭ, ПТЭЭ и указания, приведенные в настоящем документе.

Категорически запрещается демонтировать на работающем оборудовании защитные и коммутирующие устройства, а также цепи и устройства управления. Проведение технического обслуживания необходимо производить только при отключенном оборудовании от электрической сети. Несоблюдения указаний по технике безопасности может повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни человека, а также создать опасность для окружающей среды и оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1 – 7.

- 4.5 Требования к обслуживающему персоналу

Персонал, выполняющий монтаж оборудования, а также техническое обслуживание и эксплуатацию, должен изучить настоящий паспорт, а также руководство по эксплуатации АСУО, иметь допуск к работам с электроустановками напряжением до 1000 В и обладать необходимой квалификацией для выполнения указанных видов работ.

Ответственность за технику безопасности при выполнении работ возлагается на руководителя работ в соответствии с нормативными документами и действующим законодательством.

- 4.6 Техническое обслуживание ПУ

Периодическое обслуживание производится в соответствии с инструкциями эксплуатирующих организаций, но не реже одного раза в шесть месяцев.

Мероприятия, проводимые при техническом обслуживании:

  - Наружный и внутренний осмотр ПУ для визуального выявления дефектов (нарушение, оплавление изоляции провода; наличие влаги, коррозии или вмятин на корпусе шкафа ПУ; надежность крепления шкафа ПУ; исправность замка; отсутствие на шкафу ПУ и внутри шкафа ПУ посторонних предметов и т.п.).

Проверка целостности и исправности системы заземления.

Проверка состояния подключений внутри ПУ (при необходимости произвести подтяжку контактных соединений).

Проверка крепления контроллера, модулей расширения.

Проверка затяжки соединения антенного кабеля в контроллере.

- 4.7 Сведения об утилизации

|  | Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого изделие необходимо сдать для утилизации в специальный пункт по переработке электрического и электронного оборудования. Такой подход поможет сохранить здоровье людей и окружающую среду. |
| --- | --- |

- Гарантии производителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ПУ требованиям при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями и иными нормативными документами.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию (Акт ввода в эксплуатацию). В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует ПУ и его составные части по предъявлении настоящего паспорта и паспортов входящих в состав системы.

Гарантии предприятия–изготовителя не распространяются на перечисленные ниже случаи:

  - Отсутствует настоящий паспорт, подтверждающий гарантийные обязательства.

Заводской номер, нанесенный на изделие, отличается от заводского номера, указанного в паспорте.

ПУ имеет механические повреждения, возникшие 
не по вине изготовителя такие как: повреждение корпуса изделия в случае удара или падения, скол электронных компонентов, замыкание контактов модулей при включённом питании, попадание токопроводящих жидкостей на электронные компоненты изделия.

Внутренние компоненты ПУ отремонтированы или разобраны потребителем в течение гарантийного срока. Вносились изменения в электрической схеме изделия.

При подключении устройства не были соблюдены технические параметры использования такие как: допустимый уровень напряжения и тока в сети, уровень влажности, не превышающий IP54, соблюдение контактов фазы/нейтрали.

Не проводились мероприятия по техническому обслуживанию ПУ, указанные в разделе 4.6 настоящего документа, либо отсутствуют отметки в специальной таблице.

Приложение 1
Таблица отметок о проведении технического обслуживания

| № ТО | Дата проведения | Замечания, выявленные неисправности | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2
Особые отметки

| № | Сведения | Дата отметки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докумен-та | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |  |
| Изм. | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |